# Kotkan Ilmailukerho ry:n 
tankkausaseman pelastussuunnitelma

Kotkan Ilmailukerhon hallinnassa on Kymen lentokentällä lennonvalmistelutila, lentokonehalli ja lentokonebensiinin tankkaus- ja varastointilaitteisto (15m3).

Pelastussuunnitelma vaaditaan kohteisiin, joissa palo- ja räjähdysvaarallisten kemikaalien käsittely tai varastointi voi aiheuttaa vaaraa ihmisten terveydelle, omaisuudelle tai ympäristölle.

Pelastussuunnitelma on 15m3 lentobensiinin tankkauslaitteistoa varten.

## Ennakoitavat vaaratilanteet ja niiden vaikutukset

- tankkauslaitteistossa mahdollinen tulipalo

- henkilövahingot

- ympärillä sijaitsevien rakennuksien mahdolliset palot tai omaisuusvahingot

- metsäpalo

- lentobensiinin pääsy maaperään, maaperän saastuminen

- huoltohenkilön jääminen loukkuun tankkauslaitteistoon

- henkilövahingot, myrkytys tai palaminen.

## Toimenpiteet vaaratilanteiden ehkäisemiseksi

- säiliö laitteineen on Neste Oy:ltä ostettu ja on määräyksien mukaan rakennettu

- laitteistosta on laadittu ATEX-asiakirja, josta käy ilmi asennuksien oikeellisuus

- lentokone maadoitetaan tankkaustapahtuman yhteydessä aina erillisellä kaapelilla estämään staattiset sähkönpurkaukset, jotka voivat aiheuttaa tulipalon

- tankkauslaitteiston tiloissa liikuttaessa ovet pidetään auki, jotta mahdolliset bensiinihuurut tuulettuvat pois

- huoltohenkilö ei pukeudu vaatteisiin, jotka aiheuttavat staattista sähköä

- tupakointi ja avotulen teko on kielletty laitteiston läheisyydessä

- jos bensiiniä pääsee tankkauslaitteiston edessä, tankattavan lentokoneen alla olevaan maakaivoon isohkoja määriä, niin suljetaan kaivosta lähtevän valumaputken venttiili ja pyydetään palokunnan apua bensiinin poistoon. Pienet määrät, litra pari, haihtuu nopeasti pois.

- eristetään tankkausalue asiaankuulumattomilta henkilöiltä.

## Poistumis- ja suojautumismahdollisuudet sekä sammutus- ja pelastustehtävien järjestelyt

- laitteisto on varustettu kahdella, vaaditulla 6 kg jauhesammuttimella joilla, pienemmät palot voidaan sammuttaa

- jos tankattava lentokone syttyy tuleen, niin pumppaus lopetetaan heti mahdollisuuksien mukaan (tankkauspistoolista, pumppu pysähtyy hätäseis-painikkeella tai keskuksen pääkytkimestä)

- lentokonetta voidaan yrittää työntää kauemmaksi tankkauslaitteistosta säiliön syttymisen ehkäisemiseksi - tankkauslaitteiston ympärillä on laajalti vapaata tilaa

- pyritään estämään palon leviäminen

- pyydetään palokunnalta apua, myös sairaankuljetusapua - jos tarvitaan, soitto numeroon 112

- poistetaan asiaankuulumattomat henkilöt paikalta

- palopaikalta voidaan poistua joka suuntaan turvallisesti, tilaa on.

## Turvallisuushenkilöstö, sen varaaminen ja kouluttaminen sekä muun henkilöstön tai asukkaiden perehdyttäminen suunnitelmaan

- kaikki tankkauslaitetta käyttävät (ilmailukerhon jäsenet) perehdytetään pelastussuunnitelmaan

- tankkauksen osalta jokainen lentäjä on koulutettu laitteiston oikeaan käyttöön jo lento-oppilaana.

## Tarvittava materiaali kuten alkusammutus-, pelastus- ja raivauskalusto, henkilösuojaimet ja ensiaputarvikkeet sen mukaan kuin ennakoitujen vaaratilanteiden perusteella on tarpeen

- laitteiston on varustettu kahdella 6 kg jauhesammuttimella, lapiolla ja öljyntorjuntamatolla

- mahdollinen bensiinin syttymisestä aiheutuva palo on niin raju että se tarvitsee aina palokunnan apua.

## Ohjeet erilaisia 1-kohdan mukaisesti ennakoituja onnettomuus-, vaara- ja vahinkotilanteita varten

- ehkäise

- pelasta

- hälytä

- sammuta mahdollisuuksien mukaan

## Miten suunnitelmaan sisältyvät tiedot saatetaan asianomaisten tietoon

- jäsenkirjeellä, sähköpostitse ja yhdistyskokouksissa tiedottamalla

- pelastussuunnitelma on esillä kirjallisena

- kerhon hallitus vastaa pelastussuunnitelman tiedottamisesta ja päivittämisestä.